台灣動物科技研究所實驗室廢棄物清除處理要點

第一章  總則

第一點：為提昇本所實驗室廢棄物管理成效及員工便於明瞭實驗室廢棄物之分類標準及清除處理規範，特訂定「台灣動物科技研究所實驗室廢棄物清除處理要點」(以下簡稱「本要點」)；本要點未規定者，適用其他有關法律之規定。

第二點：本要點所稱實驗室廢棄物，共分為四大類：

一、放射性廢棄物：係指廢棄物為核子原料、核子燃料外，能產生自發性核變化而放出游離輻射之物質或含上述物質之機具，包括非密封放射性物質及密封放射性物質。

二、感染性廢棄物：係指從事實驗過程所使用或產生之廢動物屍體、病理學廢棄物、血液廢棄物、具感染性尖銳器具廢棄物、廢棄之感染性培養物、菌株及相關生物製品及其他具感染性實驗室廢棄物。

三、實驗室廢液：係指試驗、研究等過程所產生符合有害事業廢棄物認定標準及系所單位認為有危害安全與健康顧慮之廢液，但不包括放射性及感染性廢液。

四、空化學藥瓶：係指購買化學藥品時原盛裝化學藥品之玻璃或塑膠容器。

第二章   放射性廢棄物之清理

第三點：放射性廢棄物之清理依本所生物實驗安全委員會訂定之輻射安全作業守則辦理。

第三章   感染性廢棄物之清理

第四點：感染性廢棄物之清理種類包括左列四大類：

一、廢動物屍體。

二、所有針筒針頭。

三、屬可燃感染性廢棄物者（如第八點所述）。

四、屬不可燃感染性廢棄物者（如第九點所述）。

第五點：左列感染性廢棄物應以紅色塑膠袋（以不穿透為原則）貯存，並標示感染性廢棄物標誌；於常溫下貯存者，以一日為限，於攝氏五度以下冷藏者，以七日為限，如逾七日以上，請於攝氏零下十八度以下冷凍。（貯存時間、溫度及感染性廢棄物標誌，應標示於容器明顯處）

一、實驗過程所使用或產生之廢動物屍體、廢檢體、廢標本、動物殘肢、器官或組織等。

二、實驗過程所使用之塑膠試管、塑膠滴管、培養皿、微量吸管及手套等。

三、其他依「有害事業廢棄物認定標準」規定屬可燃感染性廢棄物者。

第六點：左列廢棄物應以黃色塑膠袋貯存後置於不易穿透之容器（如紙箱或桶子）內，並標示感染性廢棄物標誌：

一、廢棄之針頭、針筒及具感染性之刀片、縫合針及玻璃材質之培養皿、試管、試玻片

等。

二、其他依「有害事業廢棄物認定標準」規定屬不可燃感染性廢棄物。

第七點：感染性廢棄物之貯存設施應符合左列規定：

一、應有防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設備或措施。

二、由貯存設施產生之廢液、廢氣、惡臭等，應有收集或防止其污染地面水體、地下水體、空氣、土壤之設備或措施。

三、應於明顯處標示感染性廢棄物標誌及備有緊急應變措施，其設施應堅固，並與廚房、餐廳隔離。

四、貯存感染性廢棄物之不同顏色容器，須分開置放。

五、應有良好之排水及沖洗設備。

六、具防止人員或動物擅自闖入之安全設備或措施。

七、具防止蚊蠅或其他病媒孳生之設備或措施。

第八點：清運感染性廢棄物時，如有下列情形者，將不予以清運：

一、未依本所感染性廢棄物分類標準分類，或未標示感染性廢棄物標誌。

二、貯存之容器不合乎規定。

三、容器有破損、洩漏之虞者。

第九點：感染性廢棄物之清理頻率為每月一次(每月最後一星期之星期二)。

第四章   實驗室廢液之清理

第十點:：驗室廢液之清理種類包括左列二大類：

一、有機廢液：包括油脂類、含鹵素有機溶劑及不含鹵素有機溶劑等。

二、無機廢液：包括含重金屬廢液、含氰廢液、含汞廢液、含氟廢液、酸性廢液、鹼性廢液及含六價鉻廢液等。

第十一點：實驗室廢液盛裝容器僅限用HPDE塑膠桶或約二十公升塑膠桶。

第十二點：實驗室廢液之貯存應符合左列規定：

一、廢液應有適當之貯存場所，避免高溫、日曬、雨淋及妨礙走道，勿堆高及置放於近火源處，最好放置於有抽氣設備之貯存櫃中。

二、不具相容性之廢液應分別貯存，不相容之廢液容器不可混貯。廢液相容表應懸掛於實驗室明顯之處所，並公告周知。

三、貯存容器應明顯標示其種類與性質，並保持清晰可見，容器如有損壞或洩漏之虞，應立即更換，並隨時保持容器清潔。

四、廢液貯存場所應有專人管理及洩漏防護設施，以避免遭他人取用或意外洩漏造成危害。

第十三點：本所廢液貯藏室設於行政暨研究大樓四樓之四一六室。

第十四點：清運實驗室廢液時，如有下列情形者，將不予以清運：

一、未依本所實驗室廢液分類標準分類，或未懸掛及確實填寫本所統一製作之實驗室廢液分類標籤。

二、廢液有分層現象、不知成份或未達半桶。

三、使用之容器不合乎規定（僅限HDPE塑膠桶或約二十公升塑膠桶）。

四、容器有破損或蓋子損壞，有洩漏之虞者。

五、超過規定清理時間送出之實驗室廢液。

第十五點：實驗室廢液之清理頻率為每年至少一次。

第十六點：為節省清運時間，請於清運時間前一天，將實驗室廢液集中放置於指定之貯藏地點。

第五章   空化學藥瓶之清理

第十七點：實驗室空化學藥瓶之清理種類為購買藥品時原盛裝化學藥品經清洗後之玻璃或塑膠容器，及燒杯、試管、量筒、滴管等分裝或取用原盛裝化學藥品經清洗後外觀無殘留化學藥品之玻璃或塑膠容器。

第十八點：實驗室如產生屬有害事業廢棄物之廢盛裝容器，依「有害事業廢棄物認定標準」規定，如有效清洗廢盛裝容器，並能妥善處理所產生之廢水或廢液者，經洗淨後之廢盛裝容器，得認定為一般事業廢棄物。

第十九點：清運實驗室空化學藥瓶前，請依左列程序處理：

一、請確實用清水清洗，並將清洗所產生之廢液，依本所實驗室廢液分類標準分類收集。

二、將清洗後的空化學藥品瓶晾乾，確保無液體殘留後，以紙箱盛裝。

三、為有回收販賣化學藥品空瓶之供應商所販賣之化學藥品空瓶，應另行分類並以紙箱盛裝且於紙箱上標示化學藥品之廠牌，不可與其他玻璃製品混裝。

四、依規定處理後，請交由組內負責人員逐一檢查，確認無誤後，於紙箱上封箱後加蓋單位戳章，以表認同。

第二十點：清運實驗室空化學藥瓶時，如有下列情況發生者，將不予以清運：

一、為有回收販賣化學藥品空瓶之供應商所販賣之化學藥品空瓶，詳如附表。

二、未確實用清水清洗。

三、未將清洗後的空化學藥瓶晾乾，確保無液體殘留。

四、未交由組內負責人員逐一檢查或紙箱上無封箱且無組內單位戳章認同。

第廿一點：實驗室空化學藥瓶之清理每年至少一次。

第六章   罰   則

第廿二點：違反第五點、第十一點第一、二款、第十七點第一、二、三款及第二十三點規定者，第一次予以警告改善，且違反規定之廢棄物不予以清運，第二次再犯，則提報所務會議裁定懲處方式。

第廿三點：如因組、室單位未確實依規定辦理，導致本所遭受罰款，則罰款由違規組、室單位全額負擔。

第七章   附   則

第廿四點：未依本要點之規定辦理清除處理而自行委託公民營清除、處理機構清理者，須提供相關清理資料送交環安小組處，以供備查。

第廿五點：各類廢棄物之分類、貯存及標示應符合所方或所屬中央主管機關之規定。

第廿六點：所依本要點辦理清除、處理各類廢棄物，得向產生單位或實驗室收取委託清除、處理等相關費用。前項收費標準，由所方另訂定之。

第廿七點：本要點未規定之實驗室廢棄物，則視實際需要增訂之。

第廿八點：本要點經所務會議通過，奉陳 所長同意後施行，修正時亦同。