施  工  說  明  書

第  一  章  總  則

一、工程名稱：立人國小活動中心拆除工程

二、工程地點：台南市北區立人國民小學

三、工程範圍：本工程係包括圖樣及施工說明書所標之全部工程。

四、工程圖樣：本工程係依照設計圖樣及預算表內註名設備條例，並需一切材料運輸等確實施工至全部工程完工經驗收合格為止，凡在圖面上註明而未見於說明書或見於說明書而圖面上未說明者對於本工程均發生同樣效果，如圖面上與說明書上均未說明而完成某一部份工程不得缺少之工作承包商仍需照作業不得藉詞推諉或要求加價。

五、工程變更：本工程進行中倘因事實需要經監工人員通施變更時承包商應即照作其因變更致價額有增減時按照實做工程數量依照合同單價結算之，如有新增項目由雙方議價合理單價結算。

六、工程管理：本工程進行其中、承包商應有工程經驗豐富及熟悉技術人員常駐工程場地負責管理工程進行事宜，與工程上之聯絡依照監工人員指示切實辦理，如監工人員認為該人員不能勝任或怠職時得令承包商更換之。

七、工程保護：本工程進行其中無論承包商所任用之員工或已完成之工程，因管理不週遇有意外事情發生或損壞時概由承包商負責。

八、工程材料：承包商須選用上等熟練技工及各項必須需工具，切實施行，本工程所需之一切材料，無論巨細於使用前均應先由承包商檢送樣品請監工人員核定，否則如有不合，或者誤做應由承包商負其全責，如發現不妥善之工人及不符規定之材料時，得令其更換或隨時搬離工地，倘因此而延誤期限及損失應由承包商負責。

九、假設工程：本工程施工前承包商應先興建辦公室及工料房，其使用地點由監工人員就地指定，如存放水泥倉庫，須做地板架以免使水泥變質，工地四周應架後圍籬警示牌，及警燈就其開挖地下室應日夜派員看管，以防人員傷亡。又工程用臨時水電之裝設數量由監工人員指定設置其所需費用均由承包商負責自理完工時，應負責拆除修復之。

十、工程報驗：本工程於訂約前應擬具工程進度表，經驗定後依照進度施工工程進行至某一階段時，如基礎深度土質優劣紮鐵立模及打混凝土之前須報請監工人員檢驗後始可繼續進行下步工作，各部份工程之規定處先請監工人員指定之。

十一、界址：本工程用地界址應先由監工人員查勘無誤後方准施工，不得任意定界施工否則應負全責。

十二、水平標準：本工程水平標準點應由監工人員測定承包廠商遵照其指定基準辦法施工。

十三、定尺大定樣量：本工程所需部份認為需要足大量樣時，承包商即無照辦，並請監工人員核定或者需要時由監工人員繪製之。

十四、公共安全設施：承包商對於基地附近之公共設施，如自來水管、瓦斯管、電話電纜等於開工前應詳細調查，以免施工時被破壞，此外對於基地四週之交通及公共排水溝應維持暢通，如有破壞、承包人應於工程完成時修復。並對工程施工期間有碍公共安全部份，應妥加防護設施。

十五、完工報驗：本工程全部完工後，承包商須將場內各與周圍打掃乾淨，剩廢物及垃圾清潔盡淨，報請監工人員查驗。

第  二  章  底  腳  工  程

- 除障礙：承包商將基地內所有障礙物予以拆除並運出工地，凡拆除之材料應由監工人員  指定處理，如業主認為需要材料照指示規定推存，如遇滿管桿線或者自來水管電桿等須移轉者，由承包請有關管理當局處理，其費用由承包廠商負責擔之。

- 整理基地：在工程範圍以內一切由承包廠商負責整理清理。

- 挖填基地：挖上時應依照圖示規定尺寸挖足，但仍須視地勢之高低土質之鬆堅而定，並由監工人員隨時決定指示填土，係只限於建築範圍內，按照圖示尺寸填舖，但新填土質應由承包廠商負責灌水分實經監工人員認可後始可繼續做下一部工程，填土不得含有草根及垃圾其他有機物須以好質土為限，公共設施一切土石方工程進行時，邊緣鄰近道路或其他建築物處及過深溝槽有坍塌之虞者，或邊坡遇有崩落之虞者承包人應用板樁支撐或其他安全設備，妥為支承，如因承包人疏忽，其發生之意外事件，概由承包人負責。

- 水 平 點：承包商在未開底腳前須將標樁敲出並根據監工人員指定辦理。如因移辦發生錯誤，應由承包廠商負責其全責。

- 基    礎：基礎、基槽挖竣後須請監工人員驗看認可後得排卵石。

- 舖 卵 石：本工程應按照圖示規定尺寸舖卵石須垂直排實其空隙加適當之小石散舖後使用五十公斤以上木夯實平整卵石尺寸使用十分以下依照監工人員指示使用之。

第  三  章  基  礎  工  程

- 超 挖 槽：承包人未得建築師之指示而將基樁挖至較圖樣尺寸為深時，應將挖深部份使用混凝土填高至規定高度，所有一切工料費用均由承包人自行負擔。

- 加打基樁：如基樁開挖後發現部份土質鬆軟時，應即報請建築師決定加深，擴大基礎或打基樁。使用基樁種類大小尺寸，經驗算後一切由指示辦理，承包人不得自做主張。

- 木    樁：如係使用木樁，除非地層極為鬆軟，樁尖須加用樁靴，木樁不應有接頭，接頭處為木樁弱點所在，否則應加續接鈑〈Splice〉，兩樁接觸處應予分離，以免木質纖維相碰而致分裂。受錘擎之樁頭亦應加用鋼圈保護之。

- 混凝土樁：混凝土樁有兩大類：〈１〉預鑄混凝土樁〈包括預力樁〉。〈２〉場鑄混凝土樁〈包括預壘樁〉。預鑄混凝土樁施行錘擊時應加小心，不使開裂折斷，否則拔除重打。如使用預力預鑄之混凝土樁，可以避免開裂，減少損失，並可承受彎矩佈用，適合做露樁之用。場鑄混凝土樁分為三種，最簡單者為鑽孔後注入混凝土，或如分壓，使其底部成為球狀，以增加承壓力。第二種為注漿，一面鑽孔一面灌入水泥砂漿，最後插入鋼筋。第三種先鑽孔，然後放鋼筋及灌漿管，在倒入級配料，最後灌漿，造成預壘混凝土樁。注漿及預壘樁均須加入特殊化學藥品，以增進強度。場鑄樁優點為長短隨意，摩擦力高而無震動。

第  四  章  混  凝  土  工  程

一、水    泥：概同本省水泥公司出品正牌原裝均以新鮮無結塊硬化者為合格，並有適當防水防漏設備之房屋存放之。

二、   砂   ：本工程均用溪沙須清潔堅硬而本稜角者如有泥土草根及其他雜物者，須篩洗其粗細與級不符者不得使用。

三、石    子：細石以質地堅硬清潔無雜物者並須洗淨，其大小標準唯一‧八公分以上至三公分以下級配不符者不得使用

四、 水：拌合用水洗滌砂石均用清水如含過量酸鹼等質或腐爛有機物者不得使用。

五、模    板：模板以無腐朽破碎走樣及彎曲等弊之料其厚度不得少於一‧八公分所有木料頂塔捊檔尺寸亦以搞澆混凝土時不致變形為準，模板拆除後如發現所撓搗混凝土有空隙或其他缺點時應報請監工人員查驗在未獲准前不得私自粉補，如為工作過劣無法修補者得令承包廠商拆除重做不另給價，拆除模板時須小心分配工作，以免損傷混凝土結構之安全，拆模時間基礎二天柱四天、樓板十四天、大標廿一天。

六、鋼    筋：全部採用本省產品，並合於建築鋼標準者為準，鋼符加工其末端彎曲長3D接頭須長25至40D鉛絲使用#81至22紮住處四卷至六卷，所使用鋼筋須無浮銹開裂及扭曲等弊鋼筋不得銲接撘處須重疊鋼筋與模板之間隙標準二公分以上，四公分以下由監工人員指定施工之。

- 凝 土：普通混凝土為一比三比六有鋼筋混凝土為一比二比四比例施工混凝土澆築前全部拌合機，及運送設備應予清洗乾淨模板內之垃圾碎片木屑泥土亦須沖洗清除，拌合機裝設置由監工人員指定選送混凝土，無論肩挑車推均須走在跳板不得踐及已置鋼筋運送須注意混凝土石子與砂漿分離現象稍遠運送，應傾置鐵板上再翻拌一次運送高處使用混凝土應用昇降塔，該塔之高度由監工人員配合該建築物指定之，混凝土應拌隨用若拌和一小時後即不得使用。

- 搗    法：鋼筋查驗後先將磚膛內或模板內垃圾等物清除後，方可搗澆混凝土澆灌時須由一端開始次第及他端不得狂藉參差，每次澆入混凝土應即用振動機抽過不得疏漏俾可確保堅實，混凝土灌澆前通知監工人員並請示停止地點，如不能中斷工作時須加夜工作，成所有混凝土中〈包括ㄧ、三六〉均需標器拌合和振動器振動混凝土構成，須每日加以保養其規定由監工人員指示其保養期間十四天以上。

- 預拌混凝土之拌合與運輸送應和呼預拌混凝土規範。

- 混凝土灌注完畢後兩星期內需時常澆水，求其經常保持濕潤且需注意不受衝擊。

第五章  木  作  工  程

- 本工程所需材料應依規定選擇乾燥堅固完整平直者，不得有應注曲裂開等弊病。

- 本料各部接頭與荀頭等如於完工六個月內發現伸縮脫節變樣者，承包廠商應負責更換。

- 本工程所使用木料露出部份除註明者外全部為檜木上料。

- 露出部份料需刮光亞要加保養不得破壞污損或打釘。

- 門窗樘子全部接荀一律以雙套暗荀不得使用鐵釘釘牢。

- 各部接荀如有不試者由監工人員指示施工之。

第六章  粉  刷  工  程

- 粉刷工程進行之前須先牆查驗一週如有腳架洞等須先補整並將牆面之污灰砂刮除淨然後粉刷。

- 粉刷其厚度唯一‧五公分須平坦整齊不得有波形之蹟。

- 三合土粉刷其底屬為一比三水泥漿厚度一‧五公分其三合土用石灰須並合麻良、海苔在四星期溶化後使用在粉刷時，使用灰匙刮平其厚度不得超過八公厘。

- 貼磁磚其底層為一比三水泥漿底粗表面然後使用水泥貼舖磁磚格式依照圖示須垂平坦。亦違目寬度不得有大小缺角或顏色不一成裂縫者不得使用。

- 洗石子其他層為一比三水泥漿底表面刮粗然後以一分人造石拌合拌面而用清水澆洗乾淨不得有混質著面〈但該項人造石使用前應先沖洗清除代物〉。

- 磨石子除依照圖樣之大小施工外，其底層以一比三水泥漿表面刮粗然後以一分水泥一分人造石拌合抹面，經其乾燥後使機械磨三次後再擦油拋光必須部份依照監工之人員之指示加作銅條蓬如有顏色之磨石面時定以使用白水泥施作。

- 噴刷色水泥其底層以一比三水泥漿打底後面部以一比二‧五水泥漿抹面整席後，其充分乾燥後，再以色料與水泥混合劑噴刷表面該項所使用水泥全為白水泥，其他普通水泥，使用其色料配合依照監工人員指示施配在噴刷時應注意已成部份之清潔不得污損。

- 防水漿粉刷應在水泥漿粉刷時並合調用以一公分水泥一公分水劑拌合並用其防水劑使用前其品質應先由監工人員監定後使可使用。

第七章  圬  工  工  程

- 砌紅磚所用紅磚必須質地堅定，火力均勻，稜角方正，凡顏色土黃，磚塊破裂，尺寸不足或有其他缺點者，不得使用，並須運離工地，砌磚前須將紅磚用水浸配合時間須用斗量準確，隨拌隨用每日砌高不得超過一‧二公尺。

- 砌空心磚水注空心磚使用前保持乾燥、砌築時上下各層磚眼相對，磚縫錯列，上下及兩側灰縫均須依一比三水泥漿嵌實，橫寬一公分，豎寬一公分半。每隔八十公分橫距以內，應在空心磚空洞內放九公厘徑之鋼筋一根，上下仲入橫樑及基礎二十公分，並用次級混凝土灌實。隨砌隨灌。縱向方面，每隔八十公分處應在灰縫理放置八號不鍍鋅鉛絲橫向筋一層，並將接頭焊牢，其他門窗樘及窗口兩側之空心磚第一磚眼內，均應灌注次級混凝土，並插放六公厘鋼筋一根，上下深入遇樑及基礎二十公分。空心磚每日砌高規定為一‧二０公尺。

- 砌花磚水泥花碾式樣及大小尺寸由監工員指定，配合料及花式不得任意更改。砌築時縱橫灰縱均為一公分，其中所排之圓鋼筋尺寸除圖上註明者外應為六公厘。花磚係依規定式樣用鐵模鑄成，其外露面須光滑平整，不得有粗毛缺角，並於砌妥後做橡皮油漆一底二度。

第八章  防  水  工  程

- 防水水泥粉刷污面防水水泥粉刷，除另有規定外均以一比二水泥漿加防水劑做二次為準，其厚度不得少於七公厘，施工面必須完全乾燥並保持清潔，各種雜質碎片、碎粒、木片、鐵絲等必須清除。並須按圖面要求或自然需要做排水坡度，不論使用何種廠牌防水劑應先將樣品及說名書檢送建築師，防水劑使用時必須會同工地監造工程師開啟使用。

- 油毛毡防水層屋面除另有規定外，先將混凝土席面用水泥煤層混凝土，照圖上坡度〈如未註明可用潟水坡度〉填實平整，再用一比三水泥砂漿抹平，俟乾透後先塗底油〈Primer  oil〉一度，在塗中國石油公司出品七號熱柏油一度，同時舖設廠名出品每二一六平方公尺三十五公斤之油毛毡一層，其樣品須先經建築師核定，再塗七號熱柏油一層，再塗三十公斤油毛毡一層，並予逐層緊壓，排除空隙，其接撘至少為十公分，並應以熱柏油貼接，油毡上再塗七號柏油一度，隨即在撒綠豆砂一層，並予壓實。油毛毡應先舖低處，後舖高處，及高處之油毛毡壓低處之油毛毡為原則。每平方公尺之屋面，其所用七號柏油之數量不得少於四公斤半。

第九章  油  漆  工  程

一、本工程之色料係使用使用本省出品之工業原料油漆經監工人員查驗後使用之。

二、所有油漆包括打底均作三度其表須先亮平整其配色由監工人員指定調合之。

三、油漆塗漆前所有木料或其他材料應先整修平坦補平後再打底油漆。

四、油漆隻色料應須照規定數量配調應由監工人指定調合使用。

五、油漆構成後如有顏色不平均者應重新油做如必要時重部刮陳重作之。

六、鐵材油漆先將鐵材表面之灰塵，水份、油脂，酸漬之鐵銹等予清除，即用紅丹打底候乾後始行三度油漆。

第十章  屋  面  工  程

- 水泥瓦須品質優良無砂眼缺角，彎曲裂縫等弗病者方可使用。

- 屋架大樑兩面須用埋入螺施堅牢桁條與屋架相交處均用瑪煌釘釘牢各按駁處均用鐵件補強之。

- 屋架大樑等桁條、橡木掛瓦條隱橡板材料尺寸均依圖示註明。

- 水泥瓦蓄法簷日式、脊瓦及邊瓦每片以20號鍍鋅鐵紮牢於洋訂上地瓦可每三片一組照前紮釘牢固。

第十一章   其  他  什  項  工  程

- 本工程使用一切五金為本省出品之上等品經監工人員查驗後合格始可使用。

- 本工程使用玻璃即便器等係為本省出品之不等品，其使用規格與度依照監工人員指定施作(其厚度標準依照價設計預算單價分析)。

- 各部份排水及臭氣拔等係使用塑膠硬質管。

- 衛生配管設備圖示規格其使用材料品質經監工人員查驗後使可使用。

- 明溝、暗溝、陰井其形式大小及材料均需要按圖施工。溝底應做成Ｕ字型，流水坡度以流水暢通不致積水為度，最小坡度不得小於千分之五。完成後須試水，如有不順或積水現象，須拆除重作其所受損失用承包人負責。明溝在經過通道處或暗溝應做溝蓋，其溝蓋除圖面另有註明外，應使用鋼筋混凝土蓋版，其厚度除有特殊載重油建築師指定之，不得小於溝寬十分之一，且大於八公分，鋼筋長度不得小於溝寬加兩倍之蓋厚。直徑不得少於九公厘，中距不得大於十五公分。轉彎處或交接處須做陰井，其淨寬度不得少於溝寬加二十公分，其陰井底以抵於下水管底緣二十公分為度。

- 化糞池裝置化糞池之式樣、大小位置、材料及構造應照圖樣施工，且須符合建築技術規則設備第三十九至四十一條之規定，如圖上未註明或採用成品化糞池應由建築師指定其式樣及埋設位置，並注意出入水口之連接，且於埋設前應將規格送請建築師審查。如使用後情況不良乃應由承包人負責。

- 清理現場本工程於完工時，承包人應檢查水溝坡度是否適宜，下水管及排水管是否暢通，否則應加修善。請現場本工程外圍三公尺範圍內所有雜物廢物等清現乾淨，並運棄之拆除工棚料房並運離工地。場外之道路圍牆及水溝如有損壞應予修護，並將所有窗門玻璃銅器清洗乾淨後報請驗收。

- 申請使用執照承包人應負責辦理申請使用執照之一切手續及費用，監造建築師協辦，不得推辭。於取得使用執照後由水電承包人負責協助業主辦理接通水電事宜。

第  十  二  章  其  他  細  則

- 工程施工期間應保護公有物或樹木，並注意公共衛生。

- 工程施工上必須拆除之各項地上物或廢物等一律由監工人員指示拆除，不得任應拆除但其所需費用之資等一切由承包商負責。

- 工程施工前承包廠應設工程管理之土木範圍臨時圍牆，其範圍與其他材料由監工人員指示辦理。

- 本工程依照前面切實施工，如有未盡事宜而技術上認為有必要由監工人員負責令辦理包商包商不得藉口推委，要求加價。

電  器  工  程  施  工  說  明

- 本工程施工前應配合土木水道衛生聯絡施工如確因土木部份未能按時完工時，承包商應於事前提出申請經監工人員核定無訛得準延長。

- 本工程一切施工標準應按電力公﹁室內線路裝置規則﹂規定辦理。

- 本工程裝設前後由承包商的電力公司申請用電核驗及接線等手續，其所費用亦由承辦商負擔完工時，應取得電力公司檢驗合格證明再由主辦工程單位正式驗收之，唯在保固期內如有發生漏電或其他障碍承包商應無價修復之。

- 配線敷設：

１.全部電燈插座壁開關等配線，除天花板上部配線採用時線架設外，其餘部份均為暗線並用導線管裝置。

２.開關插座開關箱等裝置均埋入壁內與牆壁平。

- 本工程使用材料規格悉按照單價表所列規定辦理。

- 開關距地1.2Ｍ插座距地20cm吊燈燈距3Ｍ目光燈距3.3Ｍ。